Inštalačný manuál pre poštové schránky SMA-3-A a SMA-3-B

Obsah balenia:

Skontrolujte svoj balík. Kartón by mal obsahovať všetky položky uvedené v zozname dielov nižšie:

Nástroje, ktoré budete potrebovať:

- Vŕtací skrutkovač

- Listovú pilu

- Skrutkovač

- Vidlicové kľúče

- Meter

- Vodováhu

- Nožnice

- Maskovaciu pásku

- Ceruzku / značkovač

Návod na inštaláciu:
Pripravenie dverí:

- Pomoc metra odmerajte strednú šírku dverí a označte ju ceruzou v požadovanej výške.

- Na dvere položte vodováhu a ceruzkou napíšte čiaru cez dvere pretínajúcu značku šírky.

- Pomocou nožníc vystrihnite šablónu a prilepte ju na dvere (stred šablóny zarovnajte so značkou zaškrtnutia ceruzkou).

- Na dvere nakreslite čiaru pozdĺž vnútornej strany šablóny.

- Pomocou vŕtačky a zodpovedajúceho vrtáka vyvŕtajte do dverí štyri otvory v hornej časti šablóny.

- Pomocou vŕtačky a zodpovedajúceho vrtáka vyvŕtajte ďalšie štyri otvory do dverí v strede šablóny.

- Odstráňte šablónu a vyvŕtame štyri otvory v každom rohu obkresleného obdĺžnika.

- Pomocou listovej píly vyrežeme ceruzou nakreslený obdĺžnik, pričom ako vodidlo použijeme čiary.

Pripevnenie poštovej schránky na dvere:

- Vložte „hrdlo“ vhadzovacieho boxu do nového otvoru dverí z vnútornej strany dverí. ( Pozri obr. 1 na nasledujúcej strane )

- Nasaďte vnútornú prírubu na vhadzovací box ( Pozri obr.1)

- Vonkajšiu prírubu a kryt proti dažďu nasaďte na hrdlo z vonkajšej strany dverí. ( Pozri obr. 2 na nasledujúcej strane )

- Do štyroch otvorov vo vonkajšej prírube priskrutkujeme skrutky do dreva. Príruba by mala byť v jednej rovine s hrdlom ( Pozri obr. 3 )

- Voľne upevnite skrutky za vnútornou prírubou.

- Otvorte dvierka poklopu vyberania pošty a vyvŕtajte štyri otvory cez dvierka, pričom ako vodidlo použite otvor vyberania pošty.

- V prípade drevených dverí – voľnejšie nainštalujte skrutky do dreva cez otvory v prepadom boxe. ( Pozri obr. 4 )

- Uistite sa, že príruba na dverách je rovná a utiahnite všetky skrutky.

SMA-3-A a SMA-3-B